2-fach LED-Strahler mit Bewegungsmelder für Wandmontage, Erfassungsbereich 180°, max. 10 m, weiß, IP 55 (theLeda S20 W WH)

2-fach LED-Strahler mit je 10 W (ca. 2x840 lm) mit Bewegungsmelder für Wandmontage; dreh-  und  schwenkbarer Strahler; Erfassungsbereich 180°; Reichweite 10 m ( Montagehöhe 2,5 m); Bereichseingrenzung durch Aufkleber; Innen- oder Außenmontage (IP 55); automatische Schaltung helligkeits- und bewegungsabhängig; Farbtemperatur 3000 K (warmweiß); Orientierungslicht mit einstellbarem Dimmlevel; Manuelle Ansteuerung (Kurzzeit- und Langzeitfunktion) möglich; Integrierter Kühlkörper in Gehäusefarbe; Direct-LED für maximale Lichtleistung; High-Tech Matrix-LED Modul; Mischlichtmessung ca. 2...200 lx; Einschaltdauer 2 s...30 min; inkl. Schrauben und Dübel

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen

Fabrikat: Theben

Typ: theLeda S20 W WH

Bestell-Nr.: 1020933

# Einheit: ST