Ausschreibungstext für DALI-Gateway KNX plus

Das Schnittstellenmodul DALI-Gateway KNX plus ermöglicht die DALI Einbindung in das Gebäude-managementsystem KNX; es können insgesamt 64 elektronische DALI-Geräte angeschlossen und adressiert werden, z.B. Vorschaltgeräte (EVG), Transformatoren, LED-Konverter usw; pro Gateway können die EVGs in 16 Gruppen geschaltet, gedimmt oder auf einen definierten Wert gesetzt werden; das DALI-Gateway KNX plus erlaubt auch den Betrieb von Einzelbatterienotleuchten (EN 62386-202); Notleuchtensysteme mit Zentralbatterie werden ebenfalls unterstützt; Szenenmodul für bis zu 
16 Gruppen, sowie ein Effektmodul für Ablaufsteuerungen; LC-Display (2x 12 Zeichen): zur Menüführung bei Inbetriebnahme und Parametrierung; die DALI Inbetriebnahme erfolgt über die Bedienelemente am Gerät, über den integrierten Webserver oder über das ETS Plug-In; Unterstützung von DALI „Device Type 8“ (DT8) zur Steuerung von Lichtfarbe, Helligkeit und Farbtemperatur; Status und Fehlerinformationen für eine Visualisierung

Betriebsspannung: 100 – 240 V, 50 – 60 Hz AC oder DC (Schraubklemme 3x 1-2,5 mm²)

KNX-Busspannung: WAGO Steckklemme 243, max. 30 V

Netzwerk: 100 Mbit/s (RJ45)

DALI-Spannung: 16 – 20 V DC (Schraubklemme 2x 1-2,5 mm²)

Reiheneinbaugehäuse: 4 TE

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen

Fabrikat: Theben

Typ: DALI-Gateway KNX plus

Bestell-Nr.: 9070929

Einheit: ST