# Ausschreibungstext für Präsenzmelder

KNX Präsenzmelder für Deckenmontage weiss, 2xLicht / 2xPräsenz (HKL), 7x7m

(PresenceLight 360B-KNX WH)

- ThebenHTS Präsenzmelder für Deckenmontage, vollautomatische Lichtsteuerung,  Vollautomat/Halbautomat umschaltbar, Tasteransteuerung, Mischlichtmessung 5...2000 lx, quadratischer 360°-Erfassungsbereich, gehend 49m2 (7x7 m) sitzend 20m2 (4,5x4,5 m) bei 3 m Montagehöhe, 1 oder 2 Kanäle Licht: Schalten (Ein/Aus)  oder Konstantlichtregelung, Licht- Ausschaltverzögerung selbstlernend 30 s...60 min, Umschaltung zwischen 2 Helligkeits-Sollwerten, Helligkeits-Sollwerte über Bus einstellbar, Stand-by Funktionalität; Kanal Helligkeit mit zyklischer Ausgabe; Kanal für Raum-Überwachung; Verkürzung der Nachlaufzeit Licht bei kurzer Anwesenheit; Präsenz-Kanal mit Einschaltverzögerung 10 s...30 min / inaktiv, Ausschaltverzögerung 10 s...120 min; fernbedienbar, Master/Slave Betrieb wählbar; Testfunktionen; Szenensteuerung mit zwei Szenen, 8-bit Szenen; Schutzart IP54, integrierter Busankoppler; Frontplatte Isolierstoff weiss 86x86x27 mm, Befestigungsplatte 70x70 mm, Einbautiefe 38 mm

Exkl. Installieren und in Betrieb nehmen

Fabrikat: ThebenHTS

Typ: PresenceLight 360B-KNX WH, weiss

Bestell-Nr.: 2009000

Einheit: ST

Zubehör

# Management-Fernbedienung (SendoPro 868-A)

Für Inbetriebnahme oder Anpassung an Nutzungsbedingungen für den Installateur, optional. Text- Bedienerführung im Display. Übertragung von einzelnen Einstellwerten oder ganzen Parametersets an den Melder möglich. Abrufen und Speichern von benutzerdefinierten Parametersets im internen Speicher oder auf separater SD-Karte möglich. Passend für alle fernsteuerbaren ThebenHTS Präsenzmelder.

Bestell -Nr.: 9070675

Benutzer-Fernbedienung (SendoClic)

optional

Bestell- Nr.: 9070690

# AP-Rahmen PräsenzLight, weiss

Bestell- Nr.: 9070513

QuickSafe Ballschutzkorb

Bestell- Nr.:9070531