Witterungsgeführter 7-Kanal Heizungsregler, f. 2 Wärmeerzeuger, 7 Tage, Brauchw.-Regelung, incl. 2 Fühler (RAMSES 856 top2 OT)

Digitale Heizungsregelung für zeitabhängige Überwachung und Regelung  der Raumtemperatur; Open Therm-Heizungsregelung für 2- oder 3-Punkt-Steuerung, witterungsgeführt; Brauchwasser- und Zirkulationssteuerung;  Automatische Sensorerkennung für witterungs- oder raumgeführte Regelung, jederzeit manuell umschaltbar ;  3 verschiedene Wochenprogramme; 3 Komfort- und 2 Absenktemperaturen können den jeweiligen Phasen zugeordnet werden;  INFO-Taste für die wichtigsten Daten;  Zusätzliches Zeitprogramm für die Brauchwasser-Nutzungszeiten; einstellbare Brauchwasser-Speichertemperatur, Legionellenschutz programmierbar;  Party/ECO-Programm;  Kaminkehrfunktion mit Taste auf der OT-Box;  Kesselmindesttemperatur einstellbar; 2 Heizkurven für 2 Heizkreise einstellbar;  2-stufige Brennersteuerung möglich;  Ferienprogramm mit Absenktemperatur oder datumsgesteuerter Heizphase z. B. für Ferienwohnungen programmierbar;  Fernbedienbar durch USB-Schnittstelle für Modem; automatische Sommer-/Winterzeitkorrektur; Regelung der Kessel-/Vorlauftemperatur (Regelkreis1) durch Schalten des Brenners;  Regelung der Vorlauftemperatur (Regelkreis 2) über Pumpensteuerung oder motorisch verstellbaren Mischer;  3 Punkt-Regelung mit Anlegesensor; Steuerung der Zirkulationspumpe des Warmwasserkreises zeit- und temperaturabhängig; Pumpenschutzfunktion;  Eingänge: Außensensor (im Set enthalten), Vorlaufsensor Heizkreis (im Set enthalten), Anlege- oder Tauchsensor für Brauchwasser,  Anlegesensor für Zirkulation. Betriebsstundenzähler zur Erfassung der Relaisschaltzeiten z. B. Brennerlaufzeit; Einstellbare Erinnerungsfunktion für Heizungswartung; Ausgänge 5 x 5 (1) A (Relais) und 2 x 1 (1) A (Relais).

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen

...

Fabrikat: Theben

Typ: RAMSES 856 top2 OT

Bestell-Nr.: 8569132

Einheit: ST

25.4.2012