Uhrenthermostat mit Segmenten, Tagesprogramm, Betriebsartenschalter (RAM 722 s)

Elektronischer Raumtemperaturregler mit automatischer Nachtabsenkung; 24 Std.-Segment-Programmscheibe; programmierbar alle 15 Min.; kürzeste Schaltzeit 15 Min.; Tag- und Nachttemperatur einstellbar von +10°C ... 30°C; Betriebsartenwahlschalter; Frostschutz 6°C; Partyschalter; Kontrollanzeige; thermische Rückführung und Arbeitspunkt einstellbar; Gehäusefarbe weiß; 1 Wechsler 6A/250V~.

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen

...

Fabrikat: Theben

Typ: RAM 722 s

Bestell-Nr.: 7220801

Einheit: ST