# Texte de soumission pour détecteur de mouvement

# Détecteur de mouvement theMova P360-100 UP WH / GR

Détecteur de mouvement passif à infrarouge pour montage au plafond ; commande automatique en fonction du mouvement et de la luminosité pour l'éclairage ; zone de détection ronde de 360°, personnes en mouvement jusqu'à 452 m2 (Ø 24 m), hauteur de montage jusqu'à 10 m, limitation des zones avec clips de recouvrement (en option) ;

mesure de lumière mixte appropriée pour les lampes fluorescentes (FL/PL/ESL), à halogène, à incandescence et LED ;

tension de service 110 - 230 V CA / 50 - 60 Hz ; consommation propre env. 0,1 W, indice de protection IP 20, à l'état monté IP 40 ; température de service -15 °C à +50 °C ;

canal A Lumière : relais, 1 contact à fermeture 230 V / 10 A, 2 300 W ou 1 150 VA (cos ϕ = 0,5) ; fonctionnement semi-automatique ; valeur de commutation de la luminosité réglable env. 30 – 3 000 lux, fonction d'apprentissage ; temporisation à l'extinction 10 s – 60 min ; fonction impulsions pour minuterie d'éclairage de cage d'escalier ;

sensibilité réglable ; mise en service immédiate grâce aux préréglages en usine ; paramétrage radio avec télécommande ; mode Test pour vérification de la fonction et de la zone de détection ;

profondeur d'encastrement 37 mm, montage dans le plafond dans un boîtier encastré Gr.1 ou dans un boîtier de montage au plafon 73A, montage au plafond possible avec boîtier en saillie 110 A indice de protection IP 44 ;

Fabricant : thebenHTS

Type : theMova P360-100 UP..

N° de réf. : 1030600 (theMova P360-100 UP WH, blanc)

1030601 (theMova P360-100 UP GR, gris)

Unité : ST

### Accessoires

### Télécommande de gestion « SendoPro 868-A »

En option

Pour la mise en service ou l'adaptation aux conditions d'utilisation pour l'installateur.

Guidage de l'utilisation par texte affiché. Transfert au détecteur de valeurs de réglage individuelles ou de groupes de paramètres complets. Adapté pour tous les détecteurs de présence thebenHTS commandés à distance.

N° de réf. : 9070675

### Télécommande de service « theSenda P »

En option

N° de réf. : 9070910

### Télécommande utilisateur « theSenda S »

En option

N° de réf. : 9070911

### Boîtier en saillie 110A WH

En option

N° de réf. : 9070912

### Boîtier en saillie 110A GR

En option

N° de réf. : 9070913

### Boîtier de montage au plafond 73A

En option

Diamètre de perçage 73 mm

N° de réf. : 9070917

### Clip de recouvrement pour limitation des zones

En option

N° de réf. : 9070921