Horloge annuelle montée en série à 1 canal, possibilité d'extension et possibilité de radiocommande (TR 641 top2 RC)

Horloge annuelle à 1 canal : RC : Synchronisation horaire par raccordement d'une antenne DCF ou GPS externe (pour l'antenne GPS, intégration de position pour programmation astronomique en supplément) ; module d'extension à 4 canaux (EM 4 top2) et module LAN (EM LAN top2) raccordables ; boîtier monté en série ; largeur 52,5 mm ; programmation annuelle et astronomique ; guidage de l'utilisation par texte affiché ; 800 emplacements de mémoire ; interface de carte mémoire OBELISK top2 (programmation PC) ; carte mémoire OBELISK dans la livraison; réserve de marche 6 ans (pile au lithium) ; passage automatique à l'heure d'été/d'hiver ; heures de commutation MARCHE/ARRÊT ; programme par impulsions ; programme cyclique ; fonctions annuelles multiples ; fonction de commutation astronomique (calcul automatique des heures de lever et de coucher du soleil pour toute l'année) ; décalage astronomique ; impulsion astronomique ; présélection de commutation ; commutation permanente MARCHE/ARRÊT ; horloge de temps écoulé ; compteur d'heures de fonctionnement intégré ; entrée de bouton-poussoir/de commutation externe ; programme vacances ; 2 programmes aléatoires ; luminosité de l'éclairage (désactivable) ; codage PIN ; commutation au passage par zéro ; bornes enfichables DuoFix à ressort pour 2 conducteurs ; 1 inverseur 16 A / 250 V~ ; couvercle transparent plombable.

Livraison, montage, raccordement et réglage prêt à l'emploi

...

Fabricant : Theben

Type : TR 641 top2 RC

N° de réf. : 6410300

Unité : ST