Orologi da muro monofacciali  KNX per sale operatorie (OSIRIA 232 BQ-EIB/KNX)

orologio da muro monofacciale KNX  da incasso per sale operatorie, dimensioni del quadrante 25 x 25 cm; numeri a trattini; stampa del quadrante secondo DIN 41 091; lancette a barra nere a norma DIN per l'indicazione delle ore e dei minuti, lancetta dei secondi rossa; telaio del contenitore resistente a detergenti e disinfettanti in acciaio inossidabile; una volta montato è protetto da polvere e umidità; dimensioni dell'alloggiamento 30,1 x 30,1 cm; altezza 6,0 cm; riserva di carica ca. 10 giorni.

Montaggio e collegamento pronto per l'uso e impostazione

...

Prodotto: Theben

Modello: OSIRIA 232 BQ KNX

Cod.art. : 5009223

Unità: PZ

25.2.2011